- Общая часть

  - Назначение

Логгер стационарный предназначен для съёма информации с термометрической косы в автоматическом режиме с заданной периодичностью, накопления полученной информации во внутренней энергонезависимой памяти и передачи данных на сервер по сотовой связи стандарта NB-IoT.

Опросный лист является заданием на поставку оборудования на площадку строительства.

  - Условное обозначение

РГТ-ЛС-14

- ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Таблица 1

| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР |  |
| --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНОЙ СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |
| 1. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 |  | УХЛ1 |
| 2. Средняя наработка до отказа, ч, не менее |  | 85 000 |
| 3. Средний срок службы, лет, не менее |  | 12 |
| ## ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ |  |  |
| 1. Температура эксплуатации, °С |  | минус 60...плюс 85 |
| 2. Относительная влажность окружающего воздуха при 25 °С, % |  | 100 |
| ## ТРЕБОВАНИЕ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ И КОНСТРУКТИВНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ |  |  |
| 1. Требования к изготовлению |  | Полной заводской готовности |
| 2. Конструктивные характеристики: |  | (Расход массы материалов дан на одно изделие) |
| - материал корпуса |  | Полимер |
| - габаритные размеры (Д х Ш х В, без учёта высоты антенны), мм |  | 75 х 81 х 92 |
| - монтаж в термометрической скважине |  | Устанавливается стационарно на устье термометрической трубы, с помощью уплотнительной манжеты |
| - тип элемента питания |  | Li-SOCl2 (литий-тионилхлорид) |
| - ёмкость батареи, мА*ч |  | 2 х 19 000 |
| - номинальное напряжение питания постоянного тока, В |  | 3,6 |
| - средний срок службы элементов питания |  | Не менее 5 лет при условии периодичности опроса термометрической косы (с количеством датчиков до 32 шт.) не чаще 1 раза в сутки |
| - разъём для подключения к термометрической косе |  | Приборная розетка Push-Pull с защитой от нежелательного размыкания |
| - интерфейс связи с термометрической косой |  | SMAART Wire |
| - считывание данных (опрос) с термометрической косы в автоматическом режиме |  | Да |
| - возможность настройки программы считывания данных |  | Да |
| - количество одновременно подключаемых датчиков термометрической косы, шт., не более |  | 120 |
| - автоматическое сохранение результатов измерения во внутренней энергонезависимой памяти |  | Да |
| - объём памяти, кол-во записей (измерений), не менее |  | 45 000 |
| - технология беспроводной передачи данных с логгера |  | NB-IoT |
| - мощность передатчика логгера, Вт |  | 0,2 |
| - тип SIM карты (предоставляется Заказчиком) |  | Nano SIM |
| - наличие приёмо-передающей антенны |  | Да |
| - коэффициент усиления антенны, дБи, не менее |  | 3 |
| - интерфейс передачи данных на ПК |  | USB |
| - стойкость к химически агрессивным средам |  | Да |
| - степень защиты от воздействия пыли и воды |  | IP68 |
| - совместимость оборудования |  | Совместимо с оборудованием, поставляемым по опросным листам ___ОЛ на термокосу, ОЛ на считыватель__ |
| - совместимость с программным обеспечением для сбора, обработки, хранения, визуализации и предиктивного анализа данных |  | Совместимо с программным обеспечением, поставляемым по опросному листу ___ОЛ на ПО__ |
| - взрывозащищённое исполнение |  | Да |
| ## ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ И ПРИЁМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |
| 1. Требования к проведению приёмочных испытаний |  | 1. Приёмо-сдаточные испытания должны быть проведены на заводе-изготовителе по техническим условиям или программе и методике приёмо-сдаточных испытаний. 2. Контроль деталей, узлов, сборочных единиц, комплектующих производится заводом-изготовителем в процессе производства в установленном порядке и по действующей нормативно-технической документации |
| ## ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ НАДЁЖНОСТИ |  |  |
| 1. Требования к показателям надёжности и безопасности |  | Показатели надёжности и безопасности устройства необходимо обеспечить на этапе проектирования правильным выбором материалов для основных узлов и деталей/изделий, отвечающих требованиям условий эксплуатации настоящего опросного листа; использованием узлов и деталей, апробированных в условиях эксплуатации или прошедших отработку в составе макетов и опытных образцов. |
| 2. Требования к гарантийным обязательствам |  | 1. Завод-изготовитель должен гарантировать выполнение: - требований настоящего ОЛ; - требований действующих государственных стандартов, руководящих документов, постановлений правительства РФ, строительных норм и правил, указанных в настоящем ОЛ. 2. Гарантия 24 мес. с даты поставки. 3. При обнаружении в гарантийный срок эксплуатации дефектов, вызванных некачественным изготовлением и подтвержденных актом установленной формы со стороны Заказчика, поставщик должен устранить дефекты или заменить устройство/элемент конструкции. |
| ## ТРЕБОВАНИЯ К ПОКРЫТИЯМ, МАРКИРОВКЕ И ВИЗУАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ |  |  |
| 1. Состав маркировки |  | 1. Наименование завода-изготовителя. 2. Наименование и обозначение изделия. 3. Заводской номер. 4. Маркировка взрывозащиты. |
| 2. Способ выполнения маркировки |  | В заводских условиях способом, обеспечивающим ее сохранность в течение всего срока эксплуатации. |
| ## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) |  |  |
| 1. Изготовление и поставка |  | Поставляемое устройство должно поставляться новым и не должно эксплуатироваться ранее. |
| ## ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ ПОСТАВКИ |  |  |
| 1. Вид поставки |  | Комплектная |
| - Регистратор данных (логгер) заводского изготовления, шт. |  | 1 |
| - Антенна приёмо-передающая, шт. |  | 1 |
| - Соединительный кабель для подключения к ПК, шт. |  | 1 |
| - USB флеш-накопитель, шт. |  | 1 |
| - Программное обеспечение для дешифрирования, проверки достоверности и целостности данных, полученных от устройства, копия ПО |  | 1 |
| - Эксплуатационная документация, компл. |  | 1 |
| ## ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИМ ДАННЫМ |  |  |
| 1. Эксплуатационная документация |  | 1. Паспорт на изделие. 2. Инструкция (руководство) по техническому обслуживанию, эксплуатации и монтажу (на русском языке). |
| 2. Разрешительная документация |  | 1. Сертификат соответствия требованиям технического регламента таможенного союза «О безопасности оборудования для работы взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011). 2. Заключение Минпромторга России о подтверждении производства изделия на территории Российской Федерации / выписка из реестра российской промышленной продукции Минпромторга России. 3. Выписка из единого реестра российских программ для ЭВМ и БД Минцифры России на программное обеспечение для дешифрирования, проверки достоверности и целостности данных. |
| ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, КОНСЕРВАЦИИ И ХРАНЕНИЮ |  |  |
| 1. Требования к массе и габаритам изделия |  | 1. Транспортирование и погрузочно-разгрузочные работы производить без резких толчков и ударов; 2. Исполнение оборудования (габариты и массы) должны обеспечивать его сохранность при траспортировании любым видом транспорта |
| ## ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА |  |  |
| Требования не применимы к данному виду МТР |  |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |
| Дополнительные требования отсутствуют или определяются проектом |  |  |