- Общая часть

  - Назначение

Блок сбора данных предназначен для организации автоматизированного мониторинга с использованием проводного асинхронного интерфейса RS-485. Блок сбора данных обеспечивает сбор данных измерений от устройств полевого уровня (стационарных логгеров, универсальных концентраторов, инклинометров и преобразователей интерфейсов) и передачу их на оборудование верхнего уровня.

Опросный лист является заданием на поставку оборудования на площадку строительства.

  - Условное обозначение

- РГТ-БСД-RS-ПК-Р-М8

- ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Таблица 1

| ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ И ОСНОВНОМУ СОСТАВУ ОБОРУДОВАНИЯ |  |
| --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |
| Габаритные размеры (без учёта кабелей для подключения), мм | 600 х 400 х 200 |
| Номинальное напряжение тока (основного/резервного) источника питания, В | ~220/ +12(24) |
| Потребляемая мощность, Вт, не более: | 150 |
| Вес, кг | 13 |
| Температурный режим, °С | от минус 30 до плюс 50 |
| Относительная влажность окружающего воздуха при 35 °С, % | 98 |
| Степень защиты корпуса от проникновения пыли и влаги (по ГОСТ 14254-2015) | IP66 |
| Климатическое исполнение | У2 |
| Интерфейс передачи данных с оконечных устройств | RS-485 |
| Протокол передачи данных с оконечных устройств | Modbus RTU |
| Интерфейс передачи данных на верхний уровень | Ethernet, Wi-Fi |
| Протокол передачи данных на верхний уровень | TCP/IP |
| Количество опрашиваемых оконечных устройств, период опроса 1 раз в сутки, шт. | 64 |
| Максимальное расстояние до последнего оконечного устройства в линии, км | 1,2 |
| Количество разъёмов RS-485, шт., не более | 8 |
| Наличие встроенного маршрутизатора RS-485 | Да |
| Наличие встроенного промышленного компьютера | Да |
| Наличие встроенного роутера Ethernet, Wi-Fi | Да |
| Автоматизированный сбор данных с оконечных устройств полевого уровня (логгеров, инклинометров) на сервер | Да |
| Создание алгоритма опроса оконечных устройств полевого уровня (логгеров, инклинометров) | Да |
| Автоматическая идентификация полученных данных | Да |
| Дистанционный анализ состояния элемента питания оконечных устройств полевого уровня (логгеров, инклинометров) и качества связи | Да |
| Архитектура работы базы данных | Клиент-сервер |
| Протокол доступа к базе данных | TCP/IP |
| Программное обеспечение для автоматического структурирования, хранения, анализа и визуализации полученных данных | SmartGTM |
| ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ ПОСТАВКИ |  |
| 1. Вид поставки | Комплектная |
| - Блок сбора данных, шт. | 1 |
| - USB флеш-накопитель, шт. | 1 |
| - Программное обеспечение для дешифрирования, проверки достоверности и целостности данных, полученных от устройства, копия ПО | 1 |
| - Эксплуатационная документация, компл. | 1 |
| ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ НАДЕЖНОСТИ |  |
| - Гарантийный срок | 24 мес. с даты поставки |
| - Средний срок службы, не менее | 12 лет |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |
| Системные требования к серверному оборудованию заказчика для инсталляции программного обеспечения, создания базы данных, | Процессор: 64-разрядный с тактовой частотой не менее 2ГГц Оперативная память: не менее 8Гб Жесткий диск: не менее 500Гб СУБД: MySQL/ PostgreSQL Статический IP адрес |
| Системные требования к автоматизированным рабочим местам заказчика | Windows 10/ Windows 11 Net.Framework 4.0 Свободный USB порт Сетевой доступ к серверу. |